Dentro de los dispositivos para enfrentar situaciones de emergencia de manera planeada, se destaca la información pública como una necesidad de brindar información previa y durante una eventual situación crítica que exija una evacuación, o en el momento de movilizar de manera provisional a un grupo de espectadores, de un lugar inicialmente destinado para ellos a otro que por alguna razón ofrezca condiciones de seguridad más favorables.

En este orden de ideas los mensajes podrán comunicarse a los asistentes a un evento de reunión de personas, así:

- Voz en off

  - Se escucha la voz pero no se evidencia la ubicación de quien la origina.

- Presentador o conductor

  - Lo realiza una persona que conduce o presenta el evento como tal.

- Pregrabado

  - Cuando las condiciones lo permitan se puede hacer uso de un mensaje estándar aplicable a unas condiciones iguales para las modalidades de eventos y públicos que asisten a un escenario o lugar.

Todo mensaje puede ser apoyado o fortalecido por plegables individuales de entrega al público, avisos con instrucciones relacionadas, afiches o cualquier otro tipo de formato estático, móvil o de imagen dinámica que ofrezca información al respecto.

Así mismo el mensaje puede ser complementado o emitido en un clip de video o multimedia, que muestre y refuerce el propósito del mismo.

En cualquier caso, se exige que el mensaje general se emita en los siguientes momentos:

- Ingreso

  - 3 veces de manera distribuida en el tiempo, es decir, debidamente distribuidas desde el momento de apertura de puertas hasta el momento previo inmediato a la ejecución de la presentación correspondiente.

- Ejecución

  - Siempre se emitirá éste mismo mensaje durante un espacio de tiempo de intermedio, debiendo emitirse preferiblemente en un momento medio de toda la programación

- Evacuación convencional

  - Para el momento de la evacuación por agotamiento del programa del evento (culminación), se debe ofrecer un mensaje que invite a realizar la salida del lugar del evento, haciendo uso de una conducta adecuada y de las rutas de evacuación definidas hacia las puertas de salida convencional de emergencia. Es también importante acudir a la “memoria de recorrido” pues algunos espacios o lugares no requieren que el público haga uso de las salidas de emergencia de manera necesaria, por lo cual la evacuación convencional sería por las mismas rutas y puertas por las cuales llegaron a su ubicación para el evento.

La “memoria de recorrido” es aquella que se constituye al momento de ingresar a un espacio o escenario no familiar a las personas en calidad de público y que por lo general en situación de crisis permite mayores probabilidades de un recorrido de retorno más confiable y seguro que corresponde a su ruta inicial.

  - El equipo reproductor del pregrabado o el equipo destinado para la voz en off o del presentador, debe estar permanentemente disponible para ser activado en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, excepción de aquella que lo deteriora o afecta directamente.

  - Así mismo debe estar debidamente configurado para que su sonido sea óptimo según como se vaya a emitir el mensaje.

- Evacuación por emergencia

  - Al presentarse cualquier situación adversa crítica que se pueda desarrollar durante los momentos de ingreso y ejecución de un evento, se debe emitir un mensaje que posea la información clara y precisa sobre el direccionamiento que procure una conducta ágil y sencilla por parte de los asistentes en calidad de público, promoviendo en primer lugar desalojar de manera segura y rápida el escenario o lugar y en segundo plano facilitar las tareas de asistencia a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad no solo para evacuar sino que hayan resultado afectadas o lesionadas.

  - Se debe emitir el siguiente texto del mensaje, complementando la información necesaria, así: “se ha presentado un incidente y por recomendación de las autoridades, es conveniente evacuar el área; diríjase calmadamente a la salida más próxima a su ubicación, acatando siempre las instrucciones de los coordinadores.... repito, se ha presentado un incidente.....” (se repite el mensaje hasta evacuar el recinto)

Características de los mensajes públicos para poyar situaciones críticas

- Se deben ensayar previamente el volumen y tono más adecuados en situación de uso del sonido del evento que se proyecte utilizar.

- La voz masculina o femenina, debe ser preferiblemente reconocida, clara y de fácil escucha, con un lenguaje poco elaborado que corresponda en principio al grupo poblacional al que se dirige el evento y congruente con la modalidad de la presentación.

- El tono, la energía impresa y la sincronía en la emisión del discurso son elementos fundamentales al momento de emitir un mensaje que se requiere sea comprendido y asimilado por un grupo de personas etéreas en su condición de oyentes.

- El mensaje no debe ser superior a 1,5 minutos (1 minuto y 30 segundos máximo) en su emisión continua o lectura, por razones de practicidad y dinámica. Solo el mensaje de evacuación por emergencia será repetido hasta por quince minutos, es decir un mínimo de cinco mensajes continuos.

- Los mensajes fono grabados deben ser sin compresiones de la velocidad de articulación, ni reducciones de tiempos de pausa debidos.

- El mensaje debe contener indicaciones sobre:

  - Ubicación de puestos de primeros auxilios.

  - Indicación de las rutas de evacuación y salidas de emergencia.

  - Puntos o áreas seguras cercanas para la reunión o reencuentro del público.

  - Nombre del responsable del evento

  - Nombre del organismo de Socorro o atención en salud

  - Nombre de la empresa de seguridad y mención a la Policía Nacional

  - Nombre de la Organización Logística de personas

  - Mención de la hora final del evento

- Instrucciones básicas sobre conductas adaptativas en una situación de crisis o emergencia.

- Al mencionar el nombre de la persona o las personas naturales o jurídicas responsables del evento, se debe hacer de manera clara y precisa, congruente con la información que se brinda a la Secretaría de Gobierno.

- Todo mensaje informativo en su parte final debe decir o mostrar, según sea audio o audiovisual: “ESTE MENSAJE ES PARA SU SEGURIDAD. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - DAGRD, ALCALDÍA DE MEDELLÍN”. NO es aplicable para mensajes de evacuación por emergencia.

La inclusión de una pista musical como fondo a la alocución fono grabada o en vivo de este mensaje, será única y exclusiva responsabilidad del organizador del evento o del administrador del lugar o escenario, frente a las responsabilidades ante las autoridades de autoría y ejecución de piezas musicales. Este elemento adicional no debe perturbar o dificultar el mensaje que se emite. Cualquier confusión o mal entendido generado por este descuido, se considerará técnicamente negligencia del responsable del evento por la trascendencia del mismo.

Los mensajes deben presentarse en texto físico o medio magnético, si van a ser leídos o en medio magnético fonograbado si se reproduce una pista con los mismos.

Los mensajes son parte integral el Plan de Contingencia

EQUIPO

GESTIÓN DEL RIESGO EN EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

GREVE

AGLOMERACIONES COMPLEJAS Y NO COMPLEJAS